## IP Addressing – PCs & Printers

Base Network: 192.168.100.0

| Department | Network Address | Devices (PCs + Printers) | Subnet Mask | Host Address Range | Broadcast Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finance | 192.168.100.0 | 21 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.100.1 – 192.168.100.30 | 192.168.100.31 |
| HR | 192.168.100.32 | 21 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.100.33 – 192.168.100.62 | 192.168.100.63 |
| Sales | 192.168.100.64 | 21 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.100.65 – 192.168.100.94 | 192.168.100.95 |
| ICT | 192.168.100.96 | 21 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.100.97 – 192.168.100.126 | 192.168.100.127 |
| Server Side | 192.168.100.128 | 4 | 255.255.255.248 (/29) | 192.168.100.129 – 192.168.100.134 | 192.168.100.135 |

## IP Addressing – Phones

Base Network: 172.16.100.0

| Department | Network Address | Phones | Subnet Mask | Host Address Range | Broadcast Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finance | 172.16.100.0 | 20 | 255.255.255.224 (/27) | 172.16.100.1 – 172.16.100.30 | 172.16.100.31 |
| HR | 172.16.100.32 | 20 | 255.255.255.224 (/27) | 172.16.100.33 – 172.16.100.62 | 172.16.100.63 |
| Sales | 172.16.100.64 | 20 | 255.255.255.224 (/27) | 172.16.100.65 – 172.16.100.94 | 172.16.100.95 |
| ICT | 172.16.100.96 | 20 | 255.255.255.224 (/27) | 172.16.100.97 – 172.16.100.126 | 172.16.100.127 |

## Networks Between Routers

| Link | Network Address |
| --- | --- |
| Finance to HR | 10.10.10.0/30 |
| Finance to ICT | 10.10.10.4/30 |
| Sales to HR | 10.10.10.8/30 |
| Sales to ICT | 10.10.10.12/30 |