# SUBNETTING

Base network: 192.168.1.0

No. of Subnet = 3

No. of Subnets = 2^n

2^n=3 == n=2

Class C = 255.255.255.0 == 11111111. 11111111. 11111111.00000000

After borrowing 2 bits

New binary == 11111111. 11111111. 11111111.11000000

New Subnet ==255.255.255.192

Block Size = 64

1st Subnet

Network ID: 192.168.1.0

Broadcast ID: 192.168.1.63

Host range: 192.168.1.1-192.168.1.62

2nd Subnet

Network ID: 192.168.1.64

Broadcast ID: 192.168.1.127

Host range: 192.168.1.65-192.168.1.126

3rd Subnet

Network ID: 192.168.1.128

Broadcast ID: 192.168.1.191

Host range: 192.168.1.129-192.168.1.190